代码工作流总览

提供的代码文件来自于 RTKLIB 库，这是一个用于标准和精密 GNSS 定位的开源程序包。

- 入口点 (rtknavi.c)：

rtknavi.c 文件中的 main() 函数是整个程序的入口。它的主要作用是初始化并启动一个 RTK 服务（rtksvrstart）。它负责配置处理选项（prcopt_t）、解算选项（solopt_t）以及设置数据输入/输出流（例如，从 RTCM3 文件读取流动站和基站数据，并将解算结果输出到日志文件）。

- 核心定位流程 (pntpos.c)：

main() 函数启动服务后，核心的定位解算（在您提供的文件中）主要由 pntpos.c 文件中的 pntpos() 函数执行。这是一个**单点定位（SPP）**函数，它使用伪距和多普勒观测值来计算接收机的位置、速度和钟差（PVT）。

- 辅助模块：

  - ephemeris.c 和 preceph.c：用于计算卫星的位置、速度和钟差。

  - rcvraw.c 和 rtcm3.c：用于解码导航电文（如星历、电离层参数）。

  - ionex.c 和 geoid.c：用于电离层和大地水准面改正。

  - lambda.c：用于 RTK 模式下的模糊度固定（在 pntpos 流程中不使用，但在 rtknavi 配置的 RTK 模式中至关重要）。

  - rtcm.c: RTCM 消息的通用入口，它会调用 rtcm3.c 中的函数。

分函数详细流程

我们将以 pntpos() 函数作为核心工作流进行追踪，这是计算一个历元（epoch）解的具体实现。

1. rtknavi.c: main() - 程序入口与服务启动

- 初始值：

  - prcopt_t PrcOpt：定义了核心处理选项。例如 PMODE_KINEMA（动态模式）、navsys=51（GPS+GLO+GAL）、ionoopt=IONOOPT_BRDC（广播星历模型）。

  - solopt_t SolOpt：定义了解算输出选项，如 SOLF_LLH（经纬高格式）。

  - char* paths[]：定义了输入和输出文件路径。

- 处理流程：

  - 初始化服务结构体：rtksvrinit(&rtksvr)。

  - 初始化并打开监控流：strinit(&monistr) 和 stropen(...)。

  - （可选）打开调试追踪文件：traceopen(TRACEFILE)。

  - 配置 PrcOpt 结构体：设置流动站（rovpos）和基准站（refpos）的位置类型（例如，从 RTCM 读取基站位置）。

  - 配置输入输出流：设置哪些流是活动的（strs）以及它们各自的格式（Format）。

  - 启动 RTK 服务：调用 rtksvrstart(...)。此函数启动一个或多个线程，在后台循环处理数据。

- 输出：

  - rtksvrstart 返回一个状态（1 为成功）。真正的“输出”（定位解）是在服务线程中异步生成的，并根据 paths 中的配置写入到日志文件。

2. pntpos.c: pntpos() - 单点定位主函数

此函数在 rtksvr 服务的处理线程中被调用（虽然 rtksvr.c 未提供，但这是 pntpos 的典型用法）。

- 输入：obs（观测数据数组）、n（观测数量）、nav（导航电文）、opt（处理选项）。

- 输出：sol（填充完毕的解算结构体）、azel（卫星方位角/仰角）、ssat（卫星状态）、msg（错误信息）。

- 初始值：

  - sol->stat = SOLQ_NONE（解状态设为“无解”）。

  - 为 rs（6xn）、dts（2xn）、var（1xn）、azel_（2xn）、resp（1xn）分配内存。

- 处理流程：

  - 计算卫星状态：调用 ephemeris.c: satposs()。

  - 估计接收机位置：调用 pntpos.c: estpos()。

  - 完好性监测 (RAIM)：如果 estpos 失败且 n >= 6 并且 RAIM 选项已开启（opt->posopt[4]），则调用 pntpos.c: raim_fde() 尝试排除故障卫星并重新解算。

  - 估计接收机速度：如果 estpos 成功（stat=1），则调用 pntpos.c: estvel()。

  - 填充 ssat 和 azel 结构体以供输出。

- 最终输出：stat（解算状态，1 为成功）和更新后的 sol 结构体。

3. ephemeris.c: satposs() - 计算所有卫星的位置和钟差

- 输入：teph（星历选择时间）、obs（观测数据）、n、nav、ephopt（星历选项）。

- 输出：rs（卫星位置/速度数组）、dts（卫星钟差/钟漂数组）、var（方差数组）、svh（健康标志数组）。

- 处理流程：

  - 遍历所有 n 个观测数据 obs[i]。

  - 搜索伪距 pr 并计算信号发射时间 time[i] = obs[i].time - pr / CLIGHT。

  - 初步钟差：调用 ephemeris.c: ephclk()，使用广播星历计算初步的卫星钟差 dt。

  - 修正发射时间：time[i] = time[i] - dt。

  - 计算卫星 PVT：调用 ephemeris.c: satpos()，使用修正后的 time[i] 来获取该卫星的精确位置、速度和最终钟差。

- 最终输出：填充 rs, dts, var, svh 数组。

4. ephemeris.c: satpos() - 计算单个卫星的位置和钟差

- 输入：time（修正后的发射时间）、teph、sat、ephopt、nav。

- 输出：rs（单个卫星的位置/速度）、dts（单个卫星的钟差/钟漂）、var、svh。

- 处理流程：

  - 这是一个分发函数，根据 ephopt（星历选项）选择计算方法：

  - 情况 1：EPHOPT_BRDC (广播星历)

    - 调用 ephemeris.c: ephpos()。

    - ephpos 内部：

      - 调用 seleph (GPS/GAL等) 或 selgeph (GLO) 选择最合适的广播星历。

      - 调用 ephemeris.c: eph2pos() (GPS/GAL) 或 geph2pos() (GLO) 计算 time 时刻的卫星位置 rs、钟差 dts 和方差 var。

      - 计算速度：通过增加一个极小的时间 tt（1E-3 秒）并再次调用 eph2pos/geph2pos，然后通过差分近似计算卫星速度 rs[i+3] = (rst[i] - rs[i]) / tt 和钟漂 dts[1]。

  - 情况 2：EPHOPT_PREC (精密星历)

    - 调用 preceph.c: peph2pos()。

    - peph2pos 内部：

      - 调用 preceph.c: pephpos() 利用 SP3 文件数据和多项式插值计算卫星位置和初步钟差。

      - 调用 preceph.c: pephclk() 利用 CLK 文件数据和线性插值精炼卫星钟差。

      - 调用 preceph.c: satantoff() 计算并应用卫星天线相位中心偏移（PCO）改正。

      - 应用相对论效应改正。

      - 像 ephpos 一样，通过微小时间 tt 差分来计算速度和钟漂。

- 最终输出：rs (6元, pos+vel), dts (2元, bias+drift), var, svh。

5. pntpos.c: estpos() - 迭代最小二乘估计位置

- 输入：obs, n, rs, dts, var, svh, nav, opt。

- 输出：sol（更新位置和钟差）、azel、vsat、resp、msg。

- 处理流程：

  - 初始化状态向量 x（3个位置 + 1个GPS钟差 + 4个系统间钟差，共8个未知数）。

  - 进入迭代循环（最多 MAXITR 次）：

  - 计算残差和矩阵：调用 pntpos.c: rescode()。

    - rescode 内部：

a. 用当前迭代的 x 中的位置 rr 和钟差 dtr，计算接收机的大地坐标 pos。

b. 遍历所有卫星 i：

c. 排除卫星：调用 satexclude()（根据健康位 svh 和 opt）。

d. 计算几何距离：r = geodist(rs+i*6, rr, e)，同时得到视线向量 e。

e. 计算方位角/仰角：satazel(pos, e, azel+i*2)。

f. 筛选：排除低于仰角（opt->elmin）和信噪比（snrmask）门限的卫星。

g. 电离层改正：调用 pntpos.c: ionocorr()，根据 opt->ionoopt：

* IONOOPT_BRDC：调用 ionmodel() (使用 nav->ion_gps 中的 Klobuchar 参数)。

* IONOOPT_TEC：调用 ionex.c: iontec() (使用 nav->tec 中的 IONEX 格网数据)。

h. 对流层改正：调用 pntpos.c: tropcorr()，根据 opt->tropopt：

* TROPOPT_SAAS：调用 tropmodel() (使用 Saastamoinen 模型)。

* TROPOPT_SBAS：调用 sbstropcorr()。

i. 计算改正后的伪距：调用 pntpos.c: prange()。

* prange 内部：

* 获取 P1 和 P2 伪距。

* 应用码偏差改正（DCB）：P1 += nav->cbias[sat-1][1]。

* 应用TGD（时间群延迟）：P1 -= gettgd(sat, nav, 0)。

* 如果使用双频消电离层（IONOOPT_IFLC），则计算组合伪距 (P2 - gamma*P1) / (1.0 - gamma)。

j. 计算伪距残差：v[nv] = P - (r + dtr - CLIGHT*dts[i*2] + dion + dtrp)。

k. 构建 H 矩阵：H 矩阵的列对应 [dx, dy, dz, dtr_GPS, dtr_GLO, ...].

l. 计算方差：var[nv] = varerr(...) + vare[i] + vmeas + vion + vtrp。

m. 设置 vsat[i] = 1，resp[i] = v[nv]，(*ns)++。

    - rescode 返回：nv（有效方程数）。

  - 如果 nv < NX（方程数 < 未知数），则中断并报告 "lack of valid sats"。

  - 加权最小二乘：使用 var 数组对 v 和 H 进行加权。

  - 求解：调用 lsq(H, v, NX, nv, dx, Q)（库函数，未提供）解算法方程，得到状态修正量 dx 和协方差 Q。

  - 更新状态：x[j] += dx[j]。

  - 检查收敛：如果 norm(dx) < 1E-4，则迭代收敛。

- 最终输出：

  - 如果收敛：sol->rr = x[0:2]，sol->dtr[0] = x[3]/CLIGHT（GPS钟差），sol->dtr[1] = x[4]/CLIGHT（GLO-GPS钟差），以此类推。

  - 调用 pntpos.c: valsol() 检查解的质量（卡方检验和 GDOP）。

  - 返回 stat = 1。

6. pntpos.c: estvel() - 迭代最小二乘估计速度

- 输入：obs, n, rs, dts, nav, opt, sol（包含 estpos 得到的位置 sol->rr），azel, vsat。

- 输出：更新 sol->rr+3（速度）和 sol->qv（速度协方差）。

- 处理流程：

  - 初始化状态向量 x（4个未知数：vx, vy, vz, 钟漂）。

  - 进入迭代循环（最多 MAXITR 次）：

  - 计算多普勒残差：调用 pntpos.c: resdop()。

    - resdop 内部：

a. 遍历所有 vsat[i] == 1 的卫星。

b. 获取载波频率 freq。

c. 计算卫星和接收机（来自 x）的相对速度 vs。

d. 计算几何距离变化率 rate（包含地球自转改正）。

e. 计算多普勒残差：v[nv] = (-obs[i].D[0]*CLIGHT/freq - (rate + x[3] - CLIGHT*dts[1+i*2])) / sig。

f. 构建 H 矩阵（4列）。

    - resdop 返回：nv（有效方程数）。

  - 如果 nv < 4，中断。

  - 求解：调用 lsq(H, v, 4, nv, dx, Q) 解算速度修正量 dx。

  - 更新状态：x[j] += dx[j]。

  - 检查收敛：如果 norm(dx) < 1E-6，则迭代收敛。

- 最终输出：

  - 如果收敛：sol->rr+3 = x[0:2]，并填充速度协方差矩阵 sol->qv。

总结

- 启动：rtknavi.c 的 main 函数启动 RTK 服务，配置好输入（RTCM 文件）、处理模式（Kinematic）和输出（日志文件）。

- 数据处理循环（由 rtksvrstart 触发，pntpos 是核心）：

- 获取卫星PVT：pntpos() 调用 satposs()，后者循环每颗卫星，通过 ephclk() 修正发射时间，然后调用 satpos() 获取精确的卫星位置、速度和钟差。satpos() 根据配置选择使用广播星历（eph2pos/geph2pos）还是精密星历（peph2pos）。

- 计算接收机位置：pntpos() 调用 estpos()，后者进入迭代最小二乘循环。

- 建立观测方程：在 estpos 循环中，rescode() 函数被调用。它为每颗有效卫星计算：

  - 几何距离 r。

  - 电离层延迟 dion（通过 ionocorr，可能使用 ionex.c）。

  - 对流层延迟 dtrp（通过 tropcorr）。

  - 改正后的伪距 P（通过 prange，应用 TGD 和 DCB）。

  - 计算残差 v 和设计矩阵 H。

- 求解位置：estpos 使用 lsq 求解 dx 并更新状态 x，直到收敛。

- 质量控制：valsol() 通过 GDOP 和卡方检验来验证解的可靠性。

- 计算接收机速度：pntpos() 调用 estvel()，后者在另一次迭代最小二乘循环中调用 resdop()，利用多普勒观测值解算接收机速度和钟漂。

- 输出：最终的 sol_t 结构体（包含位置、速度、钟差、钟漂和质量控制信息）被返回，并由 rtknavi 服务写入文件。