在RTKLIB的典型工作流程中，pntpos (单点定位, SPP) 和 relpos (相对定位, RTK/PPK) 扮演着不同的角色：

- pntpos (单点定位)：首先被调用，用于计算一个**绝对的、但精度较低（米级）**的初始位置。

- relpos (相对定位)：随后被调用，它利用 pntpos 得到的大致位置作为初始值，并结合基准站的数据进行差分处理和模糊度固定（lambda），从而计算出**高精度（厘米级）**的相对位置。

以下是这两个函数在您提供的代码文件中的具体工作流程。

1. pntpos 函数流程 (单点定位)

此函数在 pntpos.c 文件中定义。其目的是单独使用一个接收机（流动站）的观测数据和导航电文，计算其位置、速度和钟差（PVT）。

输入：

- obs：(obsd_t 数组) 流动站的观测数据集。

- n：观测到的卫星数量。

- nav：(nav_t 结构体) 包含所有卫星星历和电离层参数的导航数据。

- opt：(prcopt_t 结构体) 处理选项，例如 rtknavi.c 中配置的 PMODE_KINEMA。

- sol：(sol_t 结构体) 用于存储解算结果（在第一次调用时，其内部的 sol->rr 通常为0或上一个历元的解，用作初始值）。

输出：

- sol：填充了米级精度的位置 (sol->rr)、速度 (sol->rr+3) 和钟差 (sol->dtr)。

- azel：(double 数组) 每颗卫星的方位角和仰角。

- vsat：(int 数组) 标记每颗卫星在本次解算中是否有效（1为有效）。

- resp：(double 数组) 每颗有效卫星的伪距残差。

内部具体流程：

- 获取卫星状态 (satposs)

  - pntpos 首先调用 satposs 来获取所有 n 颗卫星在信号发射时刻的精确状态。

  - satposs 内部循环每颗卫星：

    - 从 obs[i].P[j] 读取伪距 pr，计算信号发射时间 (time[i] = obs[i].time - pr/CLIGHT)。

    - 调用 ephclk 计算一个初步的卫星钟差 dt，并用 dt 再次修正发射时间 time[i]。

    - 调用 satpos，satpos 根据配置（opt->sateph）选择：

      - 广播星历 (BRDC)：调用 ephpos，后者会从 nav->eph (GPS/GAL等) 或 nav->geph (GLO) 中选择星历，并调用 eph2pos 或 geph2pos 计算卫星位置、速度和钟差。

      - 精密星历 (PREC)：调用 peph2pos，后者使用 SP3 和 CLK 文件数据（通过 pephpos 和 pephclk）进行插值计算。

  - satposs 输出：rs (卫星位置/速度数组), dts (卫星钟差/钟漂数组), var (方差), svh (健康状态)。

- 估计接收机位置 (estpos)

  - 这是核心的伪距最小二乘迭代解算。

  - 迭代开始（最多10次）：

    - A. 计算残差 (rescode):

      - 使用上一次迭代的位置 x（sol->rr 作为初值）计算到每颗卫星的几何距离 r 和视线向量 e。

      - 计算卫星方位角和仰角 azel (satazel 函数)。

      - 剔除卫星：剔除低仰角（opt->elmin）或低信噪比（snrmask）的卫星。

      - 应用改正：

        - 电离层：调用 ionocorr，若 opt->ionoopt 为 IONOOPT_BRDC，则使用 nav->ion_gps (Klobuchar)；若为 IONOOPT_TEC，则调用 iontec 使用 nav->tec (IONEX)。

        - 对流层：调用 tropcorr，若 opt->tropopt 为 TROPOPT_SAAS，则使用 tropmodel (Saastamoinen)。

      - 获取伪距：调用 prange，从 obs->P 读取伪距，并应用 TGD/DCB 改正（TGD 来自 nav->eph[i].tgd，DCB 来自 nav->cbias）。

      - 计算残差 v：v = P_corrected - (r + rcv_clk_bias - sat_clk_bias + d_iono + d_tropo)。

      - 构建设计矩阵 H：计算残差 v 对未知数 x（x, y, z, 接收机钟差, 系统间钟差）的偏导数。

      - 计算权重 var：根据仰角、广播星历URA等计算观测噪声方差。

    - B. 求解：调用 lsq（最小二乘法，库函数）求解状态修正量 dx。

    - C. 更新状态：x = x + dx。

    - D. 检查收敛：如果 dx 足够小，则迭代成功。

  - 迭代结束。

  - A. 检验解 (valsol)：通过 GDOP 和卡方检验（vv > chisqr）判断当前解是否可靠。

  - B. 存储解：将解算出的 x（包含位置 rr 和钟差 dtr）存入 sol 结构体。

- 估计接收机速度 (estvel)

  - 如果位置解算成功，则调用 estvel。

  - 这是一个独立的最小二乘迭代，用于求解速度（vx, vy, vz）和钟漂。

  - 它调用 resdop，resdop 使用 obs->D[0]（多普勒观测值）来构建残差方程 v 和设计矩阵 H，然后求解速度状态 x。

  - 存储解：将速度解存入 sol->rr+3。

- (可选) 完好性监测 (raim_fde)

  - 如果 estpos 失败，但 opt->posopt[4] (RAIM) 开启，此函数会被调用。

  - 它会尝试依次排除每一颗卫星，并重新调用 estpos。

  - 如果排除某颗卫星后 estpos 成功，并且残差的均方根（RMS）最小，则认为该卫星是故障卫星，采用排除它之后的解作为最终解。

2. relpos 函数流程 (相对定位 - RTK/PPK)

注意：relpos.c 文件未在您提供的列表中，但 rtknavi.c 和 lambda.c 的存在明确指向了 relpos 的功能。以下流程是基于 RTKLIB 标准库结构推导的。

目标： 计算流动站相对于基准站的高精度基线向量。

输入：

- obsr：流动站观测数据（rtksvr.obs[0]）。

- obsb：基站观测数据（rtksvr.obs[1]）。

- nav：导航电文（rtksvr.nav）。

- stap：基站坐标（来自 rtksvr.sta[1]，由 MT 1005/1006 解码得到）。

- sol：来自 pntpos 的初始 SPP 解（sol->rr）。

输出：

- sol：更新为高精度的 RTK 解（SOLQ_FIX 或 SOLQ_FLOAT）。

内部具体流程（推测）：

- 数据准备：

  - 使用 pntpos 提供的 sol->rr 作为流动站的先验位置。

  - 计算两站（基站、流动站）到所有卫星的几何距离、方位角/仰角。

  - 计算卫星位置（同 pntpos，调用 satposs）。

- 差分计算：

  - 对基站和流动站的观测数据（obsr 和 obsb）进行**双差（Double-Difference, DD）**处理。

  - 载波相位双差： DD_L = (L_r,i - L_b,i) - (L_r,j - L_b,j)

  - 伪距双差： DD_P = (P_r,i - P_b,i) - (P_r,j - P_b,j)

  - （注：i 和 j 是卫星，r 和 b 是接收机）。

  - 这个过程极大地消除了卫星钟差、接收机钟差、大气延迟（电离层/对流层）和星历误差。

- 浮点解估算 (Float Solution)：

  - 建立双差观测方程。未知数包括：

    - 基线向量（dx, dy, dz）。

    - 双差模糊度 N（此时为浮点数，如 10.3 周）。

  - 使用卡尔曼滤波器或最小二乘法求解这些未知数，得到浮点解 (Float Solution)。

  - 传递：将浮点解得到的模糊度向量 (a) 及其协方差矩阵 (Q) 传递给 lambda 函数。

- 模糊度固定 (Integer Ambiguity Resolution)

  - 调用 lambda.c: lambda() 函数。

  - lambda 内部流程：

    - LD 分解：调用 LD()，对协方差矩阵 Q 进行分解 (Q = L' * D * L)。

    - 缩减 (Reduction)：调用 reduction()，通过 Z 变换（整数高斯变换 gauss 和置换 perm）对 Q 进行降相关，使得模糊度更易搜索。

    - 搜索 (Search)：调用 search() (即 MLAMBDA 算法)。在变换后的空间中搜索最优和次优的整数模糊度候选值（E），并计算它们的残差平方和 (s[0] 和 s[1])。

    - 反变换：调用 solve()，将整数候选值 E 转换回原始的模糊度域 F。

  - lambda 输出：返回 m 组最佳整数模糊度 F 及其对应的残差 s。

- 解的检验 (Ratio Test)

  - 比较最佳解的残差 s[0] 和次优解的残差 s[1]。

  - 计算比率 ratio = s[1] / s[0]。

  - 检查 ratio 是否大于 prcopt->thresar（在 rtknavi.c 中设为 3.0）。

- 固定解 (Fixed Solution)

  - If (Ratio Test 通过)：

    - 认为最佳整数模糊度 F[0] 可靠。

    - 将 F[0] 作为已知值（约束）代入双差方程。

    - 再次使用最小二乘法，仅求解基线向量（dx, dy, dz）。

    - 存储解：sol->stat = SOLQ_FIX（固定解），精度为厘米级。

  - If (Ratio Test 未通过)：

    - 不使用整数解。

    - 存储解：sol->stat = SOLQ_FLOAT（浮点解），精度为分米级。

- 输出：返回高精度的 sol 结构体。